襄阳市第三十六中学小学部平安校园视频监控工程

竞争性谈判公告

    本项目襄阳市第三十六中学小学部平安校园视频监控工程经学校党委会批准。采购人为襄阳市第三十六中学，项目资金为财政资金，项目已具备招标条件，邀请符合资格条件的供应商投标。
一、项目采购方式：

进行竞争性谈判采购

二、项目名称

襄阳市第三十六中学小学部平安校园视频监控工程项目

三、本次招标工程项目的概况如下：

襄阳市第三十六中学小学部平安校园视频监控工程采购

项目总投资约为5.4952万元，供应商响应报价不得超出预算金额，否则按无效响应处理。

供货周期：15日内，完成设备采购、安装及验收。

采购内容：具体数量、技术规格详见附件。

四、供应商资格要求

1、投标供应商须符合《政府采购法》第二十二条规定
2、供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大的违法记录；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3、供应商必须是“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4、供应商须出具有效期内的本标的物的质量检测报告。

5、本项目不接受联合体投标。

以上所需证件均须提供原件和复印件，复印件在和原件核对无误后，原件退还，复印件须加盖本单位公章，在报名时提供。

五、采购需求及文件的获取

1.凡有意参加投标者，符合本公告第三条“供应商资格要求”中要求的资料，以上资料验原件留存加盖单位公章的复印件。采购需求见附件。

2.竞争性谈判文件按要求自备。

六、询价响应文件的递交

1.询价响应文件递交截止时间为 ：2019年11月15日15时30分，

地点为：襄阳市第三十六中学(襄城区环城南路号）

2.逾期送达或者未送达指定地点的、没有密封的竞争性谈判文件，采购人不予受理。

 七、联系方式

采购人：襄阳市第三十六中学

联系人：彭老师  联系电话：17771123169
         罗老师    联系电话：17771123266

襄阳市第三十六中学

2019年11月13日

| 附件 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目类别 |  | 项目名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 |  |
| 1 | 前端视频监控设备 |  | 200万筒型网络摄像机 | 1.具有200万像素CMOS传感器； ★2.需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频；（公安部型式检验报告证明） ★3.最低照度彩色：0.0008lx，黑白：0.0001lx，灰度等级不小于11级；（公安部型式检验报告证明） 4.红外补光距离不小于110米； ★5.需支持三码流技术，可同时浏览三路码流，主码流最高1920x1080@30fps，第三码流最大1920x1080@30fps，子码流704x480@30fps；（公安部型式检验报告证明） 6.在1920x1080@25fps下，清晰度不小于1100TVL； 7.支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，其中H.264支持Baseline/Main/HighProfile； 8.信噪比不小于59dB； 9.需具大于105dB宽动态； 10.需支持8行字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能； 11.支持区域遮盖功能，并能支持4块区域； ★12.需具有黑白名单功能，其中白名单可添加不小于10个MAC地址；（公安部型式检验报告证明） ★13.可开启或关闭智能后检索功能；（公安部型式检验报告证明） 14.需具有电子防抖、ROI感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、防红外过曝等功能； 15.设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，通讯端口支持6kV峰值电压； ★16.同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2。（公安部型式检验报告证明） | 台 | 21 |  |
| 2 |  |  | 分离器 | 国标POE分离器供电模块 | 个 | 29 |  |
| 3 |  |  | 摄像机支架 | 壁装支架/白/铝合金/尺寸70×97.1×173.4mm | 个 | 21 |  |
| 4 |  |  | 200万楼梯监控摄像机 | 1.具有200万像素CMOS传感器。 2.需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。 3.最低照度彩色：0.001lx，黑白:0.0001lx，灰度等级不小于11级。 ★4.红外补光距离不小于110米。（公安部型式检验报告证明） 需支持三码流技术，可同时浏览三路码流，主码流最高1920x1080@30fps，第三码流最大1920x1080@30fps，子码流704x480@30fps。 ★5.在1920x1080@25fps下，清晰度不小于1100TVL。（公安部型式检验报告证明） 6.支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，其中H.264支持Baseline/Main/HighProfile。 7.信噪比不小于59dB。 8.需具大于105dB宽动态。 9.需支持8行字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能。 10.支持区域遮盖功能，并能支持4块区域。 ★11.需具有黑白名单功能，其中白名单可添加不小于10个MAC地址。（公安部型式检验报告证明） ★12.需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、场景变更等功能。（公安部型式检验报告证明） ★13.可开启或关闭智能后检索功能。（公安部型式检验报告证明） 14.需具有电子防抖、ROI感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、防红外过曝等功能。 ★15.同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2。（公安部型式检验报告证明） | 台 | 8 |  |
| 5 |  |  | 吊装支架 | 吊装支架/φ130mm转接帽/带海螺6,8转接盘/铝/白色喷塑 | 个 | 8 |  |
| 6 |  |  | 200万高速球机 | 海康威视DS-2DC4223IW-D | 台 | 2 |  |
| 7 |  |  | 200万高速球机支架 |  | 个 | 2 |  |
| 8 | 前端报警设备 |  | 可视化紧急求助报警盒 | 1.采用嵌入式Linux操作系统,高性能嵌入式SOC处理器，系统运行稳定可靠； ★2.设备支持双网口链路、PSTN电话链路传输；（检测报告证明） ★设备支持2路音频输入和2路音频输出；音频输入和音频输出关系可自由配置，内部含高灵敏度麦克风，拾音距离应达到10米，语音清晰，内置3W扬声器；（检测报告证明） 3.设备支持将防拆报警、防区报警等报警信息通过网线传送到管理中心，并形成日志文件； ★4.支持呼叫转移功能：设备呼叫中心管理机的时候，应可通过呼叫转移功能将呼叫信息转移到其他中心管理机上；（检测报告证明） 5.支持可视对讲功能：按下紧急求助按键后呼叫中心管理机，呼叫过程中能听到相应提示音；通话过程中中心能看到设备处实时视频，支持实时全双工双向语音对讲和视频通话功能； ★6.支持同时进行多方实时对讲通话，多台前端设备与多台中心管理机实时多方通话；（检测报告证明） ★7.支持将音视频同步存储到设备SD卡中，当在双向对讲通话时录像存储为双向通过混音的音视频复合流；（检测报告证明） 8.设备前置200万CMOS高清摄像头； 9.支持红外补光，在光照强度0.1Lx时，红外补光距离应不小于10米；支持日夜模式自动切换：通过ICR红外滤片实现自动切换，实现真正的日夜模式监控； ★10.彩色图像：图像分辨力≥280TVL，亮度鉴别等级≥8级；（检测报告证明） 11.支持中心管理机控制前端设备警灯打开和关闭功能； ★12.支持语音播报、分组广播功能；（检测报告证明） ★13.支持外界噪音侦测报警；外界噪音≥60DB（可设置），内置振动探测器接口；（检测报告证明） 14.支持系统校时功能； 15.支持看门狗功能； 16.支持网络远程在线升级功能。 | 台 | 1 |  |
| 9 | 监控中心设备 |  | 视频存储设备 | 1.具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45网络接口、2个USB2.0接口、1个USB3.0接口、16路报警输入接口、8路报警输出接口，8个及以上SATA接口硬盘； ★2.支持组合报警模式，可设置将设备的报警输入口关联IPC的报警事件，只有当两个报警事件同时触发才能产生报警，组合报警模式支持遮挡报警、移动侦测、人脸抓拍、人脸侦测、车辆检测、越界侦测、区域入侵侦测、进入/离开区域侦测、人员聚集侦测、快速移动侦测、物品遗留侦测、物品拿取侦测、停车侦测、徘徊侦测、场景变更侦测、虚焦侦测、音频异常侦测报警事件；（以公安部检测报告为准） ★3.支持设备级联，选择通道添加；（以公安部检测报告为准） ★4.支持本地预览权限的配置，设置权限后的通道只有登录后才会出现预览画面；支持远程预览加密，只有输入密钥才能解开视频。并支持码流加密；WEB界面远程登录设备，30分钟无操作，设备自动退出登录；可设置远程访问IP地址和MAC地址黑白名单；WEB端可设置开启HTTPS安全链接、SSH；（以公安部检测报告为准） ★5.配合具有区域关注度检测功能的IPC，可实时显示关注区域的人数；支持配置人数阀值和停留时长，当人数过多或停留超时触发报警时，样机可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，联动云台轮巡、联动云台预置点、记录日志；（以公安部检测报告为准） ★6.支持报警事件、异常事件实时计数提醒，并以图标形式在监控界面上提醒用户。用户可以点击报警图标，查看报警详情列表，可在列表中快速查看报警关联的录像。当有新事件发生时计数自动累加，当用户查看后计数自动清零；（以公安部检测报告为准） 7.支持1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256等倍速回放录像，支持录像回放的剪辑和回放截图功能； 8.输入带宽：320M，32路H.264、H.265混合接入，最大支持16×1080P解码，支持H.265、H.264解码； 9.Smart 2.0/整机热备/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份。 | 台 | 1 |  |
| 10 |  |  | 希捷监控硬盘 | 6TB | 个 | 7 |  |
| 11 |  |  | 显示器 | 55英寸 4K超高清HDR 蓝牙语音 2GB+8GB人工智能语音网络液晶平板显示器，配套壁挂支架 | 台 | 1 |  |
| 12 | 综合布线系统 |  | POE交换机 | 18口48V POE交换机 1光口+2千兆电口+16个百兆供电电口 | 台 | 3 |  |
| 13 |  |  | 汇聚交换机 | 8个千兆电口+2个千兆光口三层智能网管企业级网络交换机 | 台 | 1 |  |
| 14 |  |  | 22U机柜 | 图腾600mm*600mm网络机柜 前钢化玻璃后板门22U | 台 | 1 |  |
| 15 |  |  | 9U机柜 | 图腾挂墙机柜 9U 前玻后板 | 台 | 2 |  |
| 16 |  |  | 网线 | 国标超五类非屏蔽网线305米/箱 | 箱 | 4 |  |
| 17 |  |  | 光纤 | 8芯单模铠装室外光纤 | 米 | 260 |  |
| 18 |  |  | 光纤收发器 | 光纤收发器 | 对 | 4 |  |
| 19 |  |  | 光纤配线盒 | 光纤配线盒 | 个 | 6 |  |
| 20 |  |  | 光纤跳线 | 单芯单模LC-LC光纤跳线 3米 | 根 | 12 |  |
| 21 |  |  | PDU电源 | 10A输入8位10A多用孔输出3米线带防雷PDU机柜插座 | 个 | 1 |  |
| 22 |  |  | 理线器 | 12档金属理线器 | 个 | 6 |  |
| 23 |  |  | RVV电源线 | RVV 2*1平方软护套电源线 | 米 | 320 |  |
| 24 |  |  | PVC线管 | 中型电线管Φ40 白聚氯乙烯树脂材料 | 米 | 250 |  |
| 25 |  |  | PVC线槽 | TE40*20 明装塑料线槽PVC线槽 | 米 | 120 |  |
| 26 |  |  | HDMI线 | 10米高清HDMI线 | 根 | 1 |  |
| 27 |  |  | 辅材 | 水晶头、钢钉、抱箍、扎带、胶带等辅材 | 批 | 1 |  |
| 实施费用：前端设备安装、光纤熔纤、布线、打洞，设备安装调试，运输等费用 |  |  |  |  |  |  |  |